| SECCION I.- DATOS GENERALES |  |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración: | 17 Enero de 2011. |
| Fecha de actualización: | 17 Enero de 2017. |
| Elaboró: | Química Arben, S.A de C.V. Tenayuca No. 64, Interior 201 Centro Industrial Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54030. T.Q.I Juan Manuel Trejo Hernández. |
| Teléfonos de emergencia: | 53 90 15 98 (Química Arben). 55 59 15 88 (SETIQ). 01 800 00 214 00 (SETIQ). |

| SECCION II.- DATOS DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |
| --- | --- |
| Nombre químico: | Acetato de etil glicol. |
| Nombre comercial: | Acetato de cellosolve. |
| Familia química: | Esteres. |
| Sinónimos: | Acetato de monoetilenglicol etil éter, 2-etoxietil acetato. |
| Otros datos relevantes: | Fórmula:C2H5OC2H4OCOCH3 |

| SECCION III.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | No. CAS |  | No. ONU |  | LMPE-PPT |  | LMPE-CT |  | LMPE-P |  | IPVS(IDHL) |  |
| >99.0 |  | 111-15-9 |  | 1172 |  | 50 ppm |  | 540 ppm |  | 100 ppm |  | ND |  |
| Clasificación de los grados de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFPA |  |  |  |  |  |  | HMIS |  |  |  |  |  |  |
| S | I |  | R |  | RE |  | S |  | I |  | R |  | EPP |
| 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | H |

*EPP: H (Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para vapores).

| SECCION IV.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de ebullición: | 156 ºC |  |
| Temperatura de fusión: | -61 ºC |  |
| Temperatura de inflamación: | 52 ºC (copa cerrada) |  |
| Temperatura de auto ignición: | 379 ºC |  |
| Densidad relativa: | 0.974 a 20 ºC |  |
| Peso molecular: | ND |  |
| Estado físico: | Líquido |  |
| Color: | Incoloro |  |
| Olor: | Característico |  |
| Velocidad de evaporación (butil-acetato= 1): | 0.19 |  |
| Solubilidad en agua: | 23.80 % a 20 ºC |  |
| Presión de vapor (mmHg a 20ºC) | 2.0 |  |
| Porcentaje de volatilidad: | 100 |  |
| Límites de inflamabilidad o explosividad (% vol.): | Límite inferior: 1.7 | Límite superior: 6.7 |

| SECCION V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION |  |
| --- | --- |
| Medio de extinción: | Bióxido de carbono, polvo químico seco, espuma química AFFF 3%, agua pulverizada en forma de niebla. |
| Equipo de protección personal especifico a utilizar en labores de combate de incendios: | Use equipo de protección personal y equipo de aire autónomo (SCBA). |
| Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios: | Aplicar agua fría a los lados de los contenedores, para enfriarlos y reducir la intensidad de las flamas. |
| Condiciones que conducen a otro riesgo especial: | Inflamable. Los vapores pueden causar un incendio súbito o encenderse con explosión. Los vapores pueden correrse a una distancia considerable hasta una fuente de ignición y regresar. Impida la acumulación de vapores o de gases hasta concentraciones explosivas. |
| Productos de la combustión que sean nocivos para la salud: | Monóxido de carbono (CO) y bióxido de carbono (CO2). |

| SECCION VI.- DATOS DE REACTIVIDAD |  |
| --- | --- |
| Condiciones de estabilidad: | Estable. |  |
| Condiciones de inestabilidad: | Contacto con fuentes de ignición (flama, quemadores, chispas, cigarros, etc.). |  |
| Incompatibilidad: | Agentes oxidantes fuertes como: peróxido de hidrogeno, ácido nítrico, ácido perclórico o trióxido de cromo. |  |
| Productos peligrosos de la descomposición: |  |  |
| Polimerización espontánea: | No puede ocurrir. |  |
| Otras condiciones que se deben procurar durante el uso de la sustancia química peligrosa, a fin de evitar que reaccione: | No aplicable. |  |

| SECCION VII.- RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Según la vía de ingreso al organismo: |  |  |  |  |
| Ingestión: |  | Puede causar dolor de cabeza, nauseas, vómito y desvanecimiento. Si se ingiere en grandes cantidades causa daño a los riñones, hígado y fuerte irritación al tracto gastrointestinal. |  |  |
| Contacto con los ojos: |  | El vapor y el líquido son irritantes para los ojos. |  |  |
| Contacto con la piel: |  | El contacto repetido o prolongado puede causar resequedad en la piel y posible dermatitis. |  |  |
| Inhalación: |  | Los vapores son ligeramente irritantes para el tracto respiratorio, a altas concentraciones puede causar nauseas, vómito y depresión del sistema nervioso central. |  |  |
| Sustancia química considerada como: |  |  |  |  |
| Carcinogénica: No | Mutagénica: No |  | Teratogénica: No |  |  |
| Información complementaria: |  |  |  |  |
| CL50: |  | DL50: 1297mg/kg en rata. |  |  |
| Emergencia y primeros auxilios: Medidas precautorias en caso de: |  |  |  |  |
| Ingestión: |  | Dar ½ litro de agua tibia, siempre y cuando la víctima este completamente consiente y alerta. No induzca el vómito, el riesgo de dañar los pulmones es mayor al riesgo por envenenamiento. Contacte a un Médico inmediatamente. |  |  |
| Contacto con los ojos: |  | Enjuagar con abundante agua al menos por 15 min, levantando los parpados. |  |  |
| Contacto con la piel: |  | Remueva la ropa, lavar el área de contacto con agua y jabón. |  |  |
| Inhalación: |  | Trasladar a la victima a una zona con aire fresco. Si la respiración se dificulta administrar oxigeno. |  |  |
| Otros riesgos o efectos a la salud: |  | El producto puede causar efectos serios en el sistema nervioso central, poli neuropatía, atrofia muscular, pigmentación de la retina. |  |  |
| Otra información importante para la atención médica primaria: |  | El paciente debe mantenerse bajo observación. |  |  |
| Antídotos: |  | En caso de sobre exposición la atención debe ser dirigida al control de los síntomas y a la condición clínica. |  |  |

| SECCION VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME |  |
| --- | --- |
| Procedimiento y precauciones inmediatas: | Eliminar toda fuente de ignición, mantenga el producto lejos de cloacas, cursos de agua y suelos. |
| Método de mitigación: |  |
| Pequeños derrames: | Utilice material absorbente. |
| Grandes derrames: | Evacue el área y bombee a contenedores metálicos cerrados. |
| Disposición: | Quemar en un incinerador adecuado. Cualquier método de disposición debe respetar la legislación y regulaciones locales. |

| SECCION IX.- PROTECCION ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA |  |
| --- | --- |
| Equipo de protección personal específico: | H: Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para vapores. |

SECCION X.- INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION

La Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2011 lista al Acetato de Cellosolve como sustancia peligrosa clase 3, Número UN 1172.

La Guía de Respuesta en caso de Emergencia para este producto es la No.: 26.

El expedidor, el transportista y el destinatario deben de estar actualizados con los requisitos que señala el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y la NOM-004-SCT/2008.

SECCION XI.- INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

Es responsabilidad del usuario conocer la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como sus reglamentos vigentes.

Evitar la penetración en las aguas superficiales, en las aguas residuales y en el terreno.

Si el producto es liberado en suelos, es susceptible de biodegradación por microorganismos, en agua se evapora y se degrada, el tiempo es variable. Si se libera a la atmósfera se mantiene en fase vapor, siendo degradada por la luz solar.

| SECCION XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES |  |
| --- | --- |
| Para su manejo transporte y almacenamiento: | Observar precaución y cuidado razonables. Almacenar en un lugar fresco. Los vapores de este producto se concentraran en tanques de almacenamiento y otros lugares confinados. No entre áreas donde sospecha que existen vapores, a no ser que use equipo especial de respiración y haya otro observador presente para asistencia en caso necesario. Puede requerirse mayor ventilación o protección respiratoria para reducir el potencial de sobre exposición a vapores. |  |
| Otras precauciones: | Debe instalarse una conexión a tierra física en equipos y líneas usados durante el almacenamiento y transferencia del producto para reducir la energía estática capaz de generar fuego o explosión. Lavar la ropa usada, en caso de ocurrir contaminación. Almacenar en el contenedor original a temperatura ambiente o baja y protegerlo contra daño físico. |  |

La información que contiene esta hoja de seguridad debe proporcionarse a cualquier persona que use, manipule, almacene, transporte o esté expuesta al producto. Toda la información referente a este producto y/o las sugerencias para su manipulación y uso se ofrecen de buena fe y se considera confiable a la fecha de su publicación, sin embargo, no se garantiza la precisión y/o suficiencia de dicha información, El comprador deberá determinar por sí mismo, por pruebas preliminares, si el producto es adecuado para su propósito, incluyendo la mezcla con otros productos. La información contenida en esta hoja reemplaza cualquier hoja de seguridad anteriormente publicada.