| SECCION I.- DATOS GENERALES |  |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración: | 19 Enero de 2011. |
| Fecha de actualización: | 19 Enero de 2017. |
| Elaboró: | Química Arben, S.A de C.V. Tenayuca No. 64, Interior 201 Centro Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54030. T.Q.I Juan Manuel Trejo Hernández. |
| Teléfonos de emergencia: | 53 90 15 98 (Química Arben). 55 59 15 88 (SETIQ). 01 800 00 214 00 (SETIQ). |

| SECCION II.- DATOS DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |
| --- | --- |
| Nombre químico: | Acetato de N-Propilo. |
| Nombre comercial: | Acetato de N-Propilo |
| Familia química: | Esteres |
| No. De C.A.S. | 109-60-4 |

| SECCION III.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | No. CAS |  | No. ONU |  | LMPE-PPT |  | LMPE-CT |  | LMPE-P |  | IPVS(IDHL) |  |
| 100 |  | 109-60-4 |  | 1276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación de los grados de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFPA |  |  |  |  |  |  | HMIS |  |  |  |  |  |  |
| S | I |  | R |  | RE |  | S |  | I |  | R |  | EPP |
| 1 | 3 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | B |

| SECCION IV.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de ebullición : | 101.6 ºC |  |
| Temperatura de inflamación: | 12.8 ºC |  |
| Temperatura de auto ignición: |  |  |
| Gravedad especifica | 0.887 |  |
| Densidad del vapor: | 3.5 |  |
| Color: | Liquido transparente |  |
| Olor: | Característico. |  |
| Índice de evaporación | 2.2 |  |
| Solubilidad en agua: | 2.3% |  |
| Presión de vapor (mmHg a 20ºC) | 25 |  |
| Temperatura de solidificación | -92.5ºC |  |
| Límites de inflamabilidad o explosividad (% vol.): | Límite inferior: 2 | Límite superior: 8 |

| SECCION V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION |  |
| --- | --- |
| Procedimientos especiales para el combate de fuego: | Aislar el área de emergencia, usar equipo de respiración autónomo. |
| Riesgos inusuales de incendio y explosión: | La acumulación excesiva de vapores así como las flamas abiertas y chispitas, constituyen un riesgo de explosión. |
| Medios de extinción: | CO2, espuma químico seco, agua. |

| SECCION VI.- DATOS DE REACTIVIDAD |  |
| --- | --- |
| Condiciones de estabilidad: | Estable. |  |
| Polimerización: | No ocurre |  |
| Descomposición peligrosa: | El calentamiento a descomposición produce humos fuertemente irritantes. La combustión, produce CO Y CO2 |  |
| Incompatibilidad, materiales a evitar: | Trióxido de cromo, terbutoxido de potasio, cloroformo+ álcalis, violeta reacción con bromoformo, se inflama al contacto con carbono activo |  |

| SECCION VII.- RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS |  |
| --- | --- |
| Ingestión: | Puede producir nauseas, irritación severa del tracto gastrointestinal. |
| Contacto con los ojos: | Este producto es irritante de los ojos. |
| Contacto con la piel: | El contacto prolongado con este material puede ocasionar irritación de la piel, cuya intensidad depende de la cantidad y tiempo de contacto |
| Inhalación: | Dependiendo de la concentración y duración, los síntomas pueden ser; dolor de cabeza, nauseas, somnolencia, irritación del tracto respiratorio superior y alteración del sistema nervioso central |
| primeros auxilios: |  |
| Ingestión: | No induzca el vomito, obtener atención medica especializa inmediatamente |
| ojos: | Lave inmediatamente con abundante agua a baja presión, preferentemente en una estación de lavado de ojos, permitiendo el flujo del agua cuando menos por 15 minutos, mientras se separan ocasionalmente los parpados. Obtener atención médica especializada si la irritación persiste |
| piel: | Retirar inmediatamente la ropa contaminada, lavar inmediatamente la zona afectada con abundante jabón y agua. Lave la ropa antes de volver a usar |
| Inhalación: | Traslade a la persona afectada al aire fresco, manteniendo en reposo, administre oxigeno medicinal si es necesario, proporcione respiración artificial si la respiración se ha detenido. |
| Rutas primarias de entrar al organismo: | Inhalación, contacto. |
| Limites ocupacionales de exposición, toxicología | ACGIH TLV:TWA 200 ppm |

| SECCION VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME |  |
| --- | --- |
| Precauciones de manejo y almacenaje | Almacenaje bajo techo, en áreas bien ventiladas, a resguardo del sol, lluvia, calor extremo y fuentes de ignición. No almacene junto a oxidantes fuertes. Los contenedores deben ser aterrizados y aislados. Nunca deben golpearse o perforarse, evite dejar abiertos los contenedores durante y después de uso. Los vehículos para su transporte deben contar con arrestadores de flama y extinguidor. |
| Procedimiento a seguir en caso de fugas y derrames: | 1.-Elimine todas la fuentes de ignición. 2.-Detenga la fuga o derrame si es posible hacerlo sin riesgo. 3.-Represe alrededor del derrame, evite la entrada del material a todo tipo de caudal o depósito de agua 4.-.Notifique a personal responsable y autoridades locales. 5.-Recolecte y transfiera el material derramado dentro de un contenedor. 6.-Use arena u otro material absorbente para absorber los residuos del derrame. |
| Método para eliminar los residuos: | De acuerdo a las normas locales |

| SECCION IX.- PROTECCION ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA |  |
| --- | --- |
| Protección respiratoria: | Respirar de dos cartuchos para vapores orgánicos. |
| Ventilación. | Ventilación exhaustiva o de dilución de acuerdo a las condiciones del área de trabajo y concentración de los vapores. |
| Protección a las manos | Usar guantes químico resistentes |
| Protección a los ojos | Usar Goggles químicos |
| Protección a la cara | Use careta si existe riesgo de salpicaduras |
| Protección a los pies | Zapatos de seguridad |
| Protección a la cabeza | Casco antiestático |
| Protección al cuerpo | Ropa de algodón 100% |
| Otro equipo de protección | Dependiendo de las condiciones de trabajo, puede ser necesario equipo de protección especial; por ejemplo, traje completo y protección total de la cabeza. |

| SECCION X.- INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION |  |
| --- | --- |
| Nombre: | Acetato de n-propilo |
| Clasificación (riesgo primario) | Liquido inflamable |
| Etiqueta requerida | Liquido inflamable |
| UN: | 1276 |

SECCION XI.- INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

| SECCION XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES |  |
| --- | --- |
| Para su manejo transporte y almacenamiento: | Observar precaución y cuidado razonables. Almacenar en un lugar fresco. Los vapores de este producto se concentraran en tanques de almacenamiento y otros lugares confinados. No entre áreas donde sospecha que existen vapores, a no ser que use equipo especial de respiración y haya otro observador presente para asistencia en caso necesario. Puede requerirse mayor ventilación o protección respiratoria para reducir el potencial de sobre exposición a vapores. |  |
| Otras precauciones: | Debe instalarse una conexión a tierra física en equipos y líneas usados durante el almacenamiento y transferencia del producto para reducir la energía estática capaz de generar fuego o explosión. Lavar la ropa usada, en caso de ocurrir contaminación. Almacenar en el contenedor original a temperatura ambiente o baja y protegerlo contra daño físico. |  |

La información que contiene esta hoja de seguridad debe proporcionarse a cualquier persona que use, manipule, almacene, transporte o esté expuesta al producto. Toda la información referente a este producto y/o las sugerencias para su manipulación y uso se ofrecen de buena fe y se considera confiable a la fecha de su publicación, sin embargo, no se garantiza la precisión y/o suficiencia de dicha información, El comprador deberá determinar por sí mismo, por pruebas preliminares, si el producto es adecuado para su propósito, incluyendo la mezcla con otros productos. La información contenida en esta hoja reemplaza cualquier hoja de seguridad anteriormente publicada.