| SECCION I.- DATOS GENERALES |  |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración: | 3 Agosto de 2015. |
| Fecha de actualización: | 29 marzo de 2017. |
| Elaboró: | Química Arben, S.A de C.V. Tenayuca No. 64, Interior 201 Centro Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54030. T.Q.I. Juan Manuel Trejo Hernández |
| Teléfonos de emergencia: | 53 90 15 98 (Química Arben). 55 59 15 88 (SETIQ). 01 800 00 214 00 (SETIQ). |

| SECCION II.- DATOS DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |
| --- | --- |
| Nombre químico: | Acido 9-octadecanoico. |
| Nombre comercial: | Acido oleico. |
| Familia química: | Ácidos grasos. |
| Sinónimos: | Oleína, Emersol, Glycon, Neo-fal. |
| Formula | C18H34O2. |

| SECCION III.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | No. CAS |  | No. ONU |  | LMPE-PPT |  | LMPE-CT |  | LMPE-P |  | IPVS(IDHL) |  |
| 100 |  | 112-80-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación de los grados de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFPA |  |  |  |  |  |  | HMIS |  |  |  |  |  |  |
| S | I |  | R |  | RE |  | S |  | I |  | R |  | EPP |
| 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SECCION IV.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de ebullición : | 260 ºC a 760 mmHg. |  |
| Temperatura de fusión: | 3-10 ºC origen animal. 6-10 ºC origen vegetal. |  |
| Temperatura de inflamación: | 180 ºC CCA |  |
| Temperatura de auto ignición: | No conocida |  |
| Densidad relativa (H2O=1): | 0.889-0.900 |  |
| Peso molecular: | 282.46 |  |
| Estado físico: | Líquido. |  |
| Color: | Amarillo. |  |
| Olor: | Mohoso graso. |  |
| Velocidad de evaporación (butil-acetato= 1): | No establecido. |  |
| Solubilidad en agua: | Insoluble. |  |
| Presión de vapor (mmHg a 20ºC) | < 0.75 |  |
| Porcentaje de volatilidad: | No conocido |  |
| Límites de inflamabilidad o explosividad (% vol.): | Límite inferior: No establecido | Límite superior: No establecido |

| SECCION V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION |  |
| --- | --- |
| Medio de extinción: | Bióxido de carbono, polvo químico seco, espuma química AFFF 3%, agua pulverizada en forma de niebla. |
| Equipo de protección personal especifico a utilizar en labores de combate de incendios: | Equipo de aire autónomo, guantes y ropa de seguridad para el combate de incendios. |
| Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios: | Usar roció de agua para enfriar los contenedores y estructuras expuestas al fuego. Usar agua como lavado para retirar los derrames de la fuente de ignición. No lavar hacia los drenajes públicos. Cortar el suministro de producto en combustión, dependiendo de las circunstancias o permitir que el fuego lo queme bajo condiciones controladas. Proceder a su extinción. |
| Condiciones que conducen a otro riesgo especial: | Ninguna. |
| Productos de la combustión que sean nocivos para la salud: | Monóxido de carbono (CO) y bióxido de carbono (CO2). |

| SECCION VI.- DATOS DE REACTIVIDAD |  |
| --- | --- |
| Condiciones de estabilidad: | Estable. |  |
| Condiciones de inestabilidad: | Altas temperaturas y fuentes de ignición, el contacto con el aire y la luz va absorbiendo lentamente oxigeno, lo que lo obscurece y enrancia. |  |
| Incompatibilidad: | Agentes oxidantes fuertes, ácidos inorgánicos. |  |
| Productos peligrosos de la descomposición: | Monóxido de carbono (CO) y bióxido de carbono (CO2). |  |
| Polimerización espontánea: | No puede ocurrir. |  |
| Otras condiciones que se deben procurar durante el uso de la sustancia química peligrosa, a fin de evitar que reaccione: | Ninguna. |  |

| SECCION VII.- RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Según la vía de ingreso al organismo: |  |  |  |
| Ingestión: |  | Puede causar irritación del tracto gastrointestinal. |  |
| Contacto con los ojos: |  | La exposición accidental solamente ocasionara una irritación ligera pero transitoria. |  |
| Contacto con la piel: |  | Irritación ligera y primaria de la piel con el contacto prolongado o repetido. El producto calentado puede causar quemaduras térmicas al contacto. |  |
| Inhalación: |  | No aplicable a temperatura ambiente. La inhalación de vapores calientes pueden provocar mareos, nauseas y congestión del tracto respiratorio. |  |
| Sustancia química considerada como: |  |  |  |
| Carcinogénica: No | Mutagénica: No |  | Teratogénica: No |
| Información complementaria: |  |  |  |
| CL50: ND |  | DL50: ND |  |
| Emergencia y primeros auxilios: Medidas precautorias en caso de: |  |  |  |
| Ingestión: |  | Si se ingiere, dar a beber 2 vasos de agua, no induzca el vómito. |  |
| Contacto con los ojos: |  | Enjuagar con abundante agua al menos por 15 minutos, si la irritación persiste consulte a su Médico. |  |
| Contacto con la piel: |  | Lavar bien la zona afectada con abundante agua y jabón y quitarse la ropa contaminada. |  |
| Inhalación: |  | Trasladar a la victima a una zona con aire fresco. Si la respiración se dificulta administrar oxigeno. Si la persona no respira, de respiración artificial. |  |
| Otros riesgos o efectos a la salud: |  |  |  |
| Otra información importante para la atención médica primaria: |  |  |  |
| Antídotos: |  |  |  |

| SECCION VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME |  |
| --- | --- |
| Procedimiento y precauciones inmediatas: | Usar el equipo de protección personal recomendado, evitar el contacto con los ojos, piel, ropa y no inhalar los vapores. |
| Método de mitigación: |  |
| Pequeños derrames: | Lavar el área con agua y detergente. |
| Grandes derrames: | Detener o disminuir la fuga en caso de ser posible y seguro, mediante la formación de diques de contención con tierra, arena o material absorbente que no reaccione con el material derramado. Posteriormente recolectarlo para su disposición final. |
| Disposición: | El material es fácilmente biodegradable (<60% en 10 días) y representa poco riesgo para el medio ambiente. Disponer de acuerdo con las disposiciones gubernamentales vigentes, locales, estatales y federales. |

| SECCION IX.- PROTECCION ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA |  |
| --- | --- |
| Equipo de protección personal específico: | Se recomienda ventilación mecánica en áreas de trabajo con elevadas temperaturas o cerradas. Para el manejo normal del producto no está establecido un protector respiratorio ya que el material no es tóxico. Se recomienda para concentraciones altas y a temperatura elevada, protección respiratoria con filtro para vapores orgánicos con mascarilla completa o media cara con goggles. Para emergencias con concentraciones altas de vapores o donde se vea involucrado el producto en un incendio, utilizar equipo de respiración autónomo, guantes de hule o látex, dependiendo del grado de exposición potencial, adicionar el equipo de protección personal que pueda requerirse, como botas y ropa contra químicos, usar lentes de seguridad, goggles. Usar ropa de protección personal (camisolas, overoles u otro apropiado) cuando se necesite para prevenir el contacto con la piel. Bañarse después de manipular el material, tener cerca regadera de emergencia y lavaojos en el área de trabajo. |

SECCION X.- INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION

Es un material considerado como no peligroso, sin embargo se debe cumplir con las normas técnicas estatales y federales para el transporte de químicos.

SECCION XI.- INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

Se debe cumplir con las reglamentaciones ecológicas locales y federales vigentes.

| SECCION XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES |  |
| --- | --- |
| Para su manejo transporte y almacenamiento: | Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa, así como la inhalación de vapores. Evitar los materiales incompatibles (agentes oxidantes fuertes). Reportar fugas, derrames o fallas en el sistema de ventilación. Lavarse con agua y jabón después de usarlo. Descontaminar la ropa antes de rehusarla. Almacenar y manejar el producto con adecuada ventilación y alejado de calor, chispas, flamas, fuentes de ignición o materiales incompatibles, almacenar a presión normal, no almacenarse en el exterior ni a temperaturas por encima de los 400C para evitar la rancidez. |  |
| Otras precauciones: | En caso de ocurrir contaminación, lavar la ropa usada. Etiquetar los contenedores con el correspondiente grado de riesgo en un lugar visible, mantener los recipientes bien cerrados. Tener lavaojos y regadera d emergencia en el área de trabajo. |  |

La información que contiene esta hoja de seguridad debe proporcionarse a cualquier persona que use, manipule, almacene, transporte o esté expuesta al producto. Toda la información referente a este producto y/o las sugerencias para su manipulación y uso se ofrecen de buena fe y se considera confiable a la fecha de su publicación, sin embargo, no se garantiza la precisión y/o suficiencia de dicha información, El Comprador deberá determinar por sí mismo, por pruebas preliminares, si el producto es adecuado para su propósito, incluyendo la mezcla con otros productos. La información contenida en esta hoja reemplaza cualquier hoja de seguridad anteriormente publicada.