| SECCION I.- DATOS GENERALES |  |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración: | 17 Enero de 2011 |
| Fecha de actualización: | 10 de febrero de 2017 |
| Elaboró: | Química Arben, S.A de C.V. Tenayuca No. 64, Interior 201 Centro Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54030. T.Q.I Juan Manuel Trejo Hernández. |
| Teléfonos de emergencia: | 53 90 15 98 (Química Arben) 55 59 15 88 (SETIQ) 01 800 00 214 00 (SETIQ) |

| SECCION II.- DATOS DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |
| --- | --- |
| Nombre químico: | Alcohol etílico. |
| Nombre comercial: | Alcohol etílico. |
| Familia química: | Alcoholes. |
| Sinónimos: | Etanol, metil carbinol. |
| Otros datos relevantes: | Fórmula: C2-H6-O |

| SECCION III.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | No. CAS |  | No. ONU |  | LMPE-PPT |  | LMPE-CT |  | LMPE-P |  | IPVS(IDHL) |  |
| 96 |  | 64-17-5 |  | 1170 |  | 1000 ppm |  | ND |  | ND |  | 3300 ppm |  |
| Clasificación de los grados de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFPA |  |  |  |  |  |  | HMIS |  |  |  |  |  |  |
| S | I |  | R |  | RE |  | S |  | I |  | R |  | EPP |
| 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | ND |  | ND |  | ND |  |  |

*EPP: Respirador contra vapores orgánicos, gafas, guantes, botas.

| SECCION IV.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de ebullición a 760 mmHg: | 78.5ºC |  |
| Temperatura de fusión: | -114.1 ºC |  |
| Temperatura de inflamación: | 13 ºC Copa cerrada |  |
| Temperatura de auto ignición: | 363 ºC |  |
| Densidad relativa: | 0.810 |  |
| Peso molecular: | 46.07 |  |
| Estado físico: | Líquido. |  |
| Color: | Incoloro |  |
| Olor: | Característico. |  |
| Velocidad de evaporación (butil-acetato= 1): | 1.7 |  |
| Solubilidad en agua: | Miscible |  |
| Presión de vapor (mmHg a 20ºC) | 43 |  |
| Porcentaje de volatilidad: | 100 % |  |
| Límites de inflamabilidad o explosividad (% vol.): | Límite inferior: 3.3 | Límite superior: 19 |

| SECCION V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION |  |
| --- | --- |
| Medio de extinción: | Bióxido de carbono, polvo químico seco, espuma química AFFF 3%, agua pulverizada en forma de niebla, el agua puede ser inefectiva. |
| Equipo de protección personal especifico a utilizar en labores de combate de incendios: | Para casos de fuego o concentraciones desconocidas utilizar el quipo de aire autónomo y equipo de Bombero. |
| Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios: | Use el quipo de protección personal respiratoria para evitar inhalar los vapores de combustión, los cuales no están bien definidos y pueden contener componentes tóxicos. Si el fuego está cercano al contenedor mantenga frías las paredes del mismo rociándolas con agua, a una distancia segura. Si nota que el recipiente cambia de color, se expande o si aumenta el ruido por las válvulas de seguridad, retírese de inmediato ya que el recipiente puede explotar. Considérese que se trata de un producto altamente inflamable. Sus vapores son más pesados que el aire y puede regresar del punto de ignición a la fuente de la fuga. El medio más efectivo y recomendable para la extinción es la espuma química. |
| Condiciones que conducen a otro riesgo especial: | Los vapores del producto forman con aire mezclas inflamables o explosivas a temperatura ambiente, además pueden alcanzar fuentes de ignición distantes, se acumulan en áreas bajas y se concentran en áreas confinadas. |
| Productos de la combustión que sean nocivos para la salud: | Monóxido de carbono (CO) y bióxido de carbono (CO2), vapores de combustión no bien definidos que pueden contener componentes tóxicos. |

| SECCION VI.- DATOS DE REACTIVIDAD |  |
| --- | --- |
| Condiciones de estabilidad: | Estable. |  |
| Condiciones de inestabilidad: | Contacto con fuentes de ignición (flama, quemadores, chispas, cigarros, etc.). |  |
| Incompatibilidad: | Agentes oxidantes fuertes como ácido acético o nítrico. |  |
| Productos peligrosos de la descomposición: | Forma monóxido de carbono (CO) y bióxido de carbono (CO2). |  |
| Polimerización espontánea: | No puede ocurrir. |  |
| Otras condiciones que se deben procurar durante el uso de la sustancia química peligrosa, a fin de evitar que reaccione: | No aplicable. |  |

| SECCION VII.- RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Según la vía de ingreso al organismo: |  |  |  |
| Ingestión: |  | Nauseas y vomito. |  |
| Contacto con los ojos: |  | Irritación, conjuntivitis y visión borrosa. |  |
| Contacto con la piel: |  | Irritación y dermatitis. |  |
| Inhalación: |  | Irritación de garganta, dolor de cabeza y mareo. |  |
| Sustancia química considerada como: |  |  |  |
| Carcinogénica: No | Mutagénica: No |  | Teratogénica: No |
| Información complementaria: |  |  |  |
| CL50: |  | DL50: IDHL 20,000 ppm. |  |
| Emergencia y primeros auxilios: Medidas precautorias en caso de: |  |  |  |
| Ingestión: |  | Retire a la víctima y lleve a servicios médicos de emergencia. |  |
| Contacto con los ojos: |  | Lave con agua abundante y acuda a revisión médica si persisten las molestias. |  |
| Contacto con la piel: |  | Retire ropa contaminada, lave inmediatamente con agua y jabón. |  |
| Inhalación: |  | Retire a la víctima, suministre respiración artificial y RCP si el corazón se ha detenido lleve al Médico. |  |
| Otros riesgos o efectos a la salud: |  |  |  |
| Otra información importante para la atención médica primaria: |  |  |  |
| Antídotos: |  |  |  |

| SECCION VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME |  |
| --- | --- |
| Procedimiento y precauciones inmediatas: | Eliminar toda fuente de ignición, mantenga el producto lejos de cloacas, cursos de agua y suelos. |
| Método de mitigación: |  |
| Pequeños derrames: | Utilice material absorbente. |
| Grandes derrames: | Evacue el área y bombee a contenedores metálicos cerrados. |
| Disposición: | Quemar en un incinerador adecuado. Cualquier método de disposición debe respetar la legislación y regulaciones locales. |

| SECCION IX.- PROTECCION ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA |  |
| --- | --- |
| Equipo de protección personal específico: | Clase: Respirador contra vapores orgánicos, gafas, guantes, botas. |

SECCION X.- INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION

La Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2011 lista al Alcohol Etílico como sustancia peligrosa, Clase 3, Número UN 1170. La Guía Norteamericana de Respuesta en Casos de Emergencia para este producto es la No. 127. El Expedidor, el Transportista y el Destinatario deben de estar actualizados con los requisitos que señala el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y la Norma NOM-004-SCT/2008.

Los contenedores de metal que involucren el transporte de 5 galones o más de etanol, deben ser conectados a tierra y unidos.

Los vehículos deben cumplir con la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tales como identificación normada.

SECCION XI.- INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

Es responsabilidad del usuario conocer La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como sus reglamentos vigentes.

Evitar la penetración en las aguas superficiales, en las aguas residuales y en el terreno.

Si el producto es liberado en suelos, es susceptible de biodegradación por microorganismos, en agua se evapora y se degrada, el tiempo es variable. Si se libera a la atmósfera se mantiene en fase vapor, siendo degradada por la luz solar.

| SECCION XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES |  |
| --- | --- |
| Para su manejo transporte y almacenamiento: | Los tanques que contengan alcohol etílico deberán estar construidos de materiales no combustibles y resistentes para las condiciones de manejo y almacenamiento. La cimentación deberá ser resistente a fuego o derrames. Proteger con para rayos y sistema de conexión a tierra, arresta flamas y válvulas de venteo y vacio garantizadas por el Fabricante. Proteja el área de trabajo con instalaciones eléctricas apropiadas y equipos contra incendios a base de espuma o polvo químico seco. |  |
| Otras precauciones: |  |  |

La información que contiene esta hoja de seguridad debe proporcionarse a cualquier persona que use, manipule, almacene, transporte o esté expuesta al producto. Toda la información referente a este producto y/o las sugerencias para su manipulación y uso se ofrecen de buena fe y se considera confiable a la fecha de su publicación, sin embargo, no se garantiza la precisión y/o suficiencia de dicha información, El Comprador deberá determinar por sí mismo, por pruebas preliminares, si el producto es adecuado para su propósito, incluyendo la mezcla con otros productos. La información contenida en esta hoja reemplaza cualquier hoja de seguridad anteriormente publicada.