| SECCION I.- DATOS GENERALES |  |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración: | 25 noviembre de 2014. |
| Fecha de actualización: | 25 noviembre de 2017. |
| Elaboró: | Química Arben, S.A de C.V. Tenayuca No. 64, Interior 201 Centro Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54030. T.Q.I Juan Manuel Trejo Hernández. |
| Teléfonos de emergencia: | 53 90 15 98 (Química Arben). 55 59 15 88 (SETIQ). 01 800 00 214 00 (SETIQ). |

| SECCION II.- DATOS DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |
| --- | --- |
| Nombre químico: | Anhídrido acético. |
| Nombre comercial: | Anhídrido acético. |
| Familia química: | Anhídridos de ácido. |
| Sinónimos: | Anhídrido etanóico, óxido acetílico, óxido acético, óxido de acetilo. |
| Otros datos relevantes: | (CH3CO)2O. |

| SECCION III.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % | No. CAS |  |  | No. ONU |  | LMPE-PPT |  | LMPE-CT |  | LMPE-P |  | IPVS(IDHL) |  |
| 99 | 108-24-7 |  |  | 1715 |  | ND |  | ND |  | ND |  | 200-2000 |  |
| Clasificación de los grados de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFPA |  |  |  |  |  |  | HMIS |  |  |  |  |  |  |
| S |  | I | R |  | RE |  | S |  | I |  | R |  | EPP |
| 3 |  | 2 | 0 |  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |

*EPP: (Respirador para vapores orgánicos, gases ácidos, gafas, guantes, botas).

| SECCION IV.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de ebullición : | 139.6 ºC |  |
| Temperatura de fusión: | -73 ºC |  |
| Temperatura de inflamación: | 64.4 ºC copa abierta |  |
| Temperatura de auto ignición: | 316 ºC |  |
| Densidad relativa: | 1.08 |  |
| Peso molecular: | 102.09 |  |
| Estado físico: | Líquido |  |
| Color: | Incoloro |  |
| Olor: | Lacrimógeno, con fuerte olor a vinagre. |  |
| Velocidad de evaporación (butil-acetato= 1): | 0.46 |  |
| Solubilidad en agua: | 12% reacciona con el agua y se descompone. |  |
| Presión de vapor (mmHg a 20ºC) | 4 |  |
| Porcentaje de volatilidad: | 100 |  |
| Límites de inflamabilidad o explosividad (% vol.): | Límite inferior: 2.07 | Límite superior: 10.3 |

| SECCION V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION |  |
| --- | --- |
| Medio de extinción: | Bióxido de carbono, polvo químico seco, niebla de agua, espuma. |
| Equipo de protección personal especifico a utilizar en labores de combate de incendios: | Aparato de respiración autónomo con mascarilla facial completa y traje protector completo. |
| Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios: | Emplear polvo químico seco, espuma o bióxido de carbono para extinguir el fuego. Usar agua con precaución ya que el material reacciona con ella. El agua puede ser usada para enfriar contenedores y estructuras expuestos al fuego y proteger al personal. Evitar agregar agua a recipientes cerrados ya que la reacción puede ser violenta y romper el recipiente a través de una explosión. Si el derrame no ha provocado incendio, ventilar el área, usar agua para dispersar gas o vapor y alejar el material derramado de fuentes de ignición. |
| Condiciones que conducen a otro riesgo especial: | Este producto reacciona violentamente con el agua. Los vapores del producto forman con aire mezclas inflamables o explosivas a temperatura ambiente, además, pueden alcanzar fuentes de ignición distantes, se acumulan en áreas bajas y se concentran en áreas confinadas. |
| Productos de la combustión que sean nocivos para la salud: | Monóxido de carbono y bióxido de carbono. |

| SECCION VI.- DATOS DE REACTIVIDAD |  |
| --- | --- |
| Condiciones de estabilidad: | Estable. |  |
| Condiciones de inestabilidad: | Efectos peligrosos pueden ocurrir cuando el producto se expone a calor, chispas o flama. |  |
| Incompatibilidad: | Agentes oxidantes, metales comunes (excepto aluminio), alcoholes. Reacciona de forma lenta con el agua. |  |
| Productos peligrosos de la descomposición: | CO y CO2. |  |
| Polimerización espontánea: | No puede ocurrir. |  |
| Otras condiciones que se deben procurar durante el uso de la sustancia química peligrosa, a fin de evitar que reaccione: | No aplica. |  |

| SECCION VII.- RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Según la vía de ingreso al organismo: |  |  |  |
| Ingestión: |  | Quemaduras en la boca, nauseas, vómito, daño al tracto digestivo. |  |
| Contacto con los ojos: |  | Quemaduras, conjuntivitis, visión borrosa, destrucción de cornea. |  |
| Contacto con la piel: |  | Quemaduras, inflamación daño del tejido. |  |
| Inhalación: |  | Irritación del tracto respiratorio, bronquitis, edema pulmonar. |  |
| Sustancia química considerada como: |  |  |  |
| Carcinogénica: No | Mutagénica: No |  | Teratogénica: No |
| Información complementaria: |  |  |  |
| CL50: ND |  | DL50: 1,780 mg/kg oral en rata. |  |
| Emergencia y primeros auxilios: Medidas precautorias en caso de: |  |  |  |
| Ingestión: |  | Tomar de 1 a 3 vasos de agua o leche para diluir el producto. |  |
| Contacto con los ojos: |  | Enjuagar con abundante agua al menos por 15 minutos levantando los parpados. |  |
| Contacto con la piel: |  | Remueva la ropa, lavar el área de contacto con agua y jabón. |  |
| Inhalación: |  | Trasladar a la víctima a una zona con aire fresco. Si la respiración se dificulta administrar oxigeno. |  |
| Otros riesgos o efectos a la salud: |  | El producto puede causar quemaduras de segundo grado después de pocos minutos de contacto. Solicitar asistencia médica. |  |
| Otra información importante para la atención médica primaria: |  | El paciente debe mantenerse bajo observación médica. |  |
| Antídotos: |  | En caso de ingestión tomar agua o leche. |  |

| SECCION VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME |  |
| --- | --- |
| Procedimiento y precauciones inmediatas: | Mantener alejadas fuentes de ignición. Cubrir la zona del derrame con roció de agua para diluir el producto y eliminar vapores. |
| Método de mitigación: |  |
| Pequeños derrames: | Utilizar material absorbente. |
| Grandes derrames: | Utilice arena y material absorbente, colóquelos en lugar seguro. |
| Disposición: | Neutralizar el producto con sosa o cal si tiene experiencia en esta tarea. Evitar que el producto sea conducido al drenaje público. |

| SECCION IX.- PROTECCION ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA |  |
| --- | --- |
| Equipo de protección personal específico: | Respirador contra vapores orgánicos, gafas, guantes, botas. Usar pantalón y camisola 100% algodón. Se recomienda ventilación de escape local. Para la instalación de extractores de techo se debe considerar la dirección de los vientos predominantes. |

SECCION X.- INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION

La Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2011 lista al Anhídrido acético como sustancia peligrosa clase 8, Número UN 1715.

La Guía de Respuesta en caso de Emergencia para este producto es la No 137.

El expedidor, el transportista y el destinatario deben de estar actualizados con los requisitos que señala el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y la NOM-004-SCT/2008.

SECCION XI.- INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

Es responsabilidad del usuario conocer La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como sus reglamentos y normas vigentes.

La degradación en el agua es rápida porque hidroliza formando ácido acético. Lo mismo ocurre en la atmósfera, en donde por su alta solubilidad del ácido acético será rápidamente lavado de la atmósfera, el 95% se degrada en 5 días. DBO: 53%, 1-5 días. El coeficiente de partición n-octanol/agua es -0.27

| SECCION XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES |  |
| --- | --- |
| Para su manejo transporte y almacenamiento: | Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa e inhalación de vapores. Mantener los contenedores cerrados cuando no estén en uso y abrirlos de forma lenta para permitir el escape del exceso de presión. Almacenar y manejar el producto con adecuada ventilación y alejado de calor, chispas flama u otra fuente de ignición. |  |
| Otras precauciones: | Debe instalarse una conexión de tierra física en equipos y líneas usados durante el almacenamiento y transferencia del producto para reducir la energía estática capaz de generar fuego o explosión. En caso de ocurrir contaminación lavar la ropa usada. Almacenar en el contenedor original a temperatura ambiente y protegerlo contra daño físico. |  |

La información que contiene esta hoja de seguridad debe proporcionarse a cualquier persona que use, manipule, almacene, transporte o esté expuesta al producto. Toda la información referente a este producto y/o las sugerencias para su manipulación y uso se ofrecen de buena fe y se considera confiable a la fecha de su publicación, sin embargo, no se garantiza la precisión y/o suficiencia de dicha información, El comprador deberá determinar por sí mismo, por pruebas preliminares, si el producto es adecuado para su propósito, incluyendo la mezcla con otros productos. La información contenida en esta hoja reemplaza cualquier hoja de seguridad anteriormente publicada.