| SECCION I.- DATOS GENERALES |  |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración: | 19 Enero de 2011. |
| Fecha de actualización: | 19 Enero de 2017. |
| Elaboró: | Química Arben, S.A de C.V. Tenayuca No. 64, Interior 201 Centro Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54030. T.Q.I Juan Manuel Trjo Hernández. |
| Teléfonos de emergencia: | 53 90 15 98 (Química Arben). 55 59 15 88 (SETIQ). 01 800 00 214 00 (SETIQ). |

| SECCION II.- DATOS DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |
| --- | --- |
| Nombre químico: | Ciclohexanona |
| Nombre comercial: | Ciclohexanona |
| Sinónimos | Ciclohexil cetona, cetociclohexanona |
| Familia química: | Cetonas |
| Formula | C6H10O |
| Numero de C.A.S. | 108-94-1 |

| SECCION III.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | No. CAS |  | No. ONU |  | LMPE-PPT |  | LMPE-CT |  | LMPE-P |  | IPVS(IDHL) |  |
| 100 |  | 108-94-1 |  | 1915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación de los grados de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFPA |  |  |  |  |  |  | HMIS |  |  |  |  |  |  |
| S | I |  | R |  | RE |  | S |  | I |  | R |  | EPP |
| 1 | 2 |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  | H |

| SECCION IV.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de ebullición : | 116 ºC |  |
| Temperatura de inflamación: | 44ºC |  |
| Gravedad Especifica: | 0.944 |  |
| Apariencia | Liquido transparente |  |
| Olor: | Característico. |  |
| Solubilidad en agua: | 2.3 |  |
| Temperatura de congelación | -47 |  |
| Densidad de vapor | 3.4 |  |
| Presión de vapor | 10 |  |
| Velocidad de vapor | 0.23 |  |
| Limite de explosividad | Límite inferior 1.1 | Límite superior ND |

| SECCION V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION |  |
| --- | --- |
| Procedimientos especiales para el combate de fuego: | Aislar el área de emergencia, usar equipo de respiración autónomo. |
| Riesgos inusuales de incendio y explosión: | La acumulación excesiva de vapores así como las flamas abiertas y chispitas, constituyen un riesgo de explosión. |
| Medios de extinción: | Polvo químico seco, CO2, espuma, agua. |

| SECCION VI.- DATOS DE REACTIVIDAD |  |
| --- | --- |
| Condiciones de estabilidad: | Estable. |  |
| Polimerización: | No ocurre |  |
| Descomposición peligrosa: | El calentamiento a descomposición produce humos fuertemente irritantes. La combustión, produce CO y CO2. |  |
| Incompatibilidad, materiales a evitar: | Trióxido de cromo, terbutóxido de potasio, cloroformo, álcalis, violenta reacción con bromoformo, se inflama al contacto con carbón activado. |  |

| SECCION VII.- RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS |  |
| --- | --- |
| Ingestión: | Puede producir nauseas, irritación severa del tracto gastrointestinal. |
| Contacto con los ojos: | Este producto es irritante de los ojos. |
| Contacto con la piel: | El contacto prolongado con este material puede ocasionar irritación de la piel, cuya intensidad depende de la cantidad y tiempo de contacto. |
| Inhalación: | Dependiendo de la concentración y duración, los síntomas pueden ser: dolor de cabeza, nauseas, somnolencia, irritación del tracto respiratorio superior y alteración del sistema nervioso central. |
| Primeros auxilios: |  |
| Ingestión: | No inducir el vomito. Obtener atención médica especializada inmediatamente. |
| ojos: | Lave inmediatamente con abundante agua a baja presión, preferentemente en una estación de lavado de ojos, permitiendo el flujo del agua cuando menos por 15 minutos, mientras se separan ocasionalmente los parpados. Obtener atención médica especializada si la irritación persiste. |
| piel: | Retirar inmediatamente la ropa contaminada, lavar inmediatamente la zona afectada con abundante jabón y agua. Lave la ropa antes de volver a usar. |
| Inhalación: | Traslade a la persona afectada al aire fresco, manteniendo en reposo, administre oxigeno medicinal si es necesario, proporcione respiración artificial si la respiración se ha detenido. |
| Rutas primarias de entrar al organismo: | Inhalación, contacto. |

| SECCION VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME |  |
| --- | --- |
| Precauciones de manejo y almacenaje | Almacenaje bajo techo, en áreas bien ventiladas, a resguardo del sol, lluvia, calor extremo y fuentes de ignición. No almacene junto a oxidantes fuertes. Los contenedores deben ser aterrizados y aislados. Nunca deben golpearse o perforarse, evite dejar abiertos los contenedores durante y después de uso. Los vehículos para su transporte deben contar con arrestadores de flama y extinguidor. |
| Procedimiento a seguir en caso de fugas y derrames: | 1.-Elimine todas la fuentes de ignición. 2.-Detenga la fuga o derrame si es posible hacerlo sin riesgo. 3.-Represe alrededor del derrame, evite la entrada del material a todo tipo de caudal o depósito de agua. 4.-.Notifique al personal responsable y autoridades locales. 5.-Recolecte y transfiera el material derramado dentro de un contenedor. 6.-Use arena u otro material absorbente para absorber los residuos del derrame. |
| Método para eliminar los residuos: | De acuerdo a las normas locales. |

| SECCION IX.- PROTECCION ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA |  |
| --- | --- |
| Protección respiratoria: | Respirador de dos cartuchos para vapores orgánicos. |
| Ventilación. | Ventilación exhaustiva o de dilución de acuerdo a las condiciones del área de trabajo y concentración de los vapores. |
| Protección a las manos | Usar guantes químico resistentes. |
| Protección a los ojos | Usar Goggles. |
| Protección a la cara | Use careta si existe riesgo de salpicaduras. |
| Protección a la cabeza | Casco antiestático. |
| Protección a los pies | Zapatos de seguridad. |
| Protección al cuerpo | Ropa de algodón 100%. |
| Otro equipo de protección | Dependiendo de las condiciones de trabajo, puede ser necesario equipo de protección especial; por ejemplo, traje completo y protección total de la cabeza. |

| SECCION X.- INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION |  |
| --- | --- |
| Nombre: | Ciclohexanona. |
| Clasificación (riesgo primario): | Liquido combustible. |
| UN: | 1915 |

SECCION XI.- INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

Actualmente no se dispone de información al respecto.

| SECCION XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES |  |
| --- | --- |
| Otras precauciones: | Evite la inhalación de los vapores, el contacto prolongado con la piel y ojos. |  |
| Reglamentos | Prohibido fumar en el área de trabajo. Prohibido ingerir alimentos en el área de trabajo. Usar el material siempre con el equipo de seguridad recomendado o equivalente. El área de trabajo debe contar con regaderas y lavaojos accesibles. |  |

La información que contiene esta hoja de seguridad debe proporcionarse a cualquier persona que use, manipule, almacene, transporte o esté expuesta al producto. Toda la información referente a este producto y/o las sugerencias para su manipulación y uso se ofrecen de buena fe y se considera confiable a la fecha de su publicación, sin embargo, no se garantiza la precisión y/o suficiencia de dicha información, El comprador deberá determinar por sí mismo, por pruebas preliminares, si el producto es adecuado para su propósito, incluyendo la mezcla con otros productos. La información contenida en esta hoja reemplaza cualquier hoja de seguridad anteriormente publicada.