| SECCION I.- DATOS GENERALES |  |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración: | 17 Enero de 2011 |
| Fecha de actualización: | 4 Marzo de 2017 |
| Elaboró: | Química Arben, S.A de C.V. Tenayuca No. 64, Interior 201 Centro Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54030. T.Q.I Juan Manuel Trejo Hernández |
| Teléfonos de emergencia: | 53 90 15 98 (Química Arben) 55 59 15 88 (SETIQ) 01 800 00 214 00 (SETIQ) |

| SECCION II.- DATOS DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |
| --- | --- |
| Nombre químico: | 3:5:5 Trimetil-cilcohexeno-2ona-1. |
| Nombre comercial: | Isoforona. |
| Familia química: | Cetonas alifáticas. |
| Sinónimos: | 3:5:5 Trimetil-ciclohexeno-2-ona-1, 3, 5,5 trimetilciclohex-2-enona. |
| Otros datos relevantes: | Fórmula: C(O)=CH-C(CH3)-CH2-C(CH3)2-CH- |

| SECCION III.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | No. CAS |  | No. ONU |  | LMPE-PPT |  | LMPE-CT |  | LMPE-P |  | IPVS(IDHL) |  |
| 99.9 |  | 78-59-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación de los grados de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFPA |  |  |  |  |  |  | HMIS |  |  |  |  |  |  |
| S | I |  | R |  | RE |  | S |  | I |  | R |  | EPP |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | H |

| SECCION IV.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de ebullición a 760 mmHg: | 198-206 ºC |  |
| Temperatura de fusión: | -8.1 ºC |  |
| Temperatura de inflamación: | 80-85 ºC |  |
| Temperatura de auto ignición: | 462 ºC |  |
| Densidad relativa: | 0.923 |  |
| Peso molecular: | 138.20 |  |
| Estado físico: | Líquido |  |
| Color: | Amarillo claro |  |
| Olor: | Olor plástico y alcanforado |  |
| Velocidad de evaporación (butil-acetato= 1): | 0.003 |  |
| Solubilidad en agua: | 4.3 % |  |
| Presión de vapor (mmHg a 20ºC) | 96 |  |
| Porcentaje de volatilidad: |  |  |
| Límites de inflamabilidad o explosividad (% vol.): | Límite inferior: 3.8 | Límite superior: 0.8 |

| SECCION V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION |  |
| --- | --- |
| Medio de extinción: | Bióxido de carbono, polvo químico seco, espuma química AFFF 3%, agua pulverizada en forma de niebla, el agua puede ser inefectiva. |
| Equipo de protección personal especifico a utilizar en labores de combate de incendios: | Equipo completo de Bombero (chaquetón, botas, pantalón, guantes y casco con protección facial, respirador para vapores orgánicos o equipo de aire autónomo si es en un lugar cerrado o se sospecha de deficiencia de oxigeno). |
| Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios: | Mantener los contenedores fríos con agua formando rocío para absorber el calor. |
| Condiciones que conducen a otro riesgo especial: | Las fugas y desechos del control de fuego causan contaminación. Reciclar los residuos del control de fuego no es recomendable. |
| Productos de la combustión que sean nocivos para la salud: | Bióxido de carbono y monóxido de carbono. |

| SECCION VI.- DATOS DE REACTIVIDAD |  |
| --- | --- |
| Condiciones de estabilidad: | Estable. |  |
| Condiciones de inestabilidad: | Contacto con fuentes de ignición (flama, quemadores, chispas, cigarros, etc.). |  |
| Incompatibilidad: | Agentes oxidantes, acido sulfúrico, material de embalaje a evitar, plásticos, caucho natural o sintético y acero galvanizado. |  |
| Productos peligrosos de la descomposición: | Forma monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono. |  |
| Polimerización espontánea: | Puede ocurrir. |  |
| Otras condiciones que se deben procurar durante el uso de la sustancia química peligrosa, a fin de evitar que reaccione: |  |  |

| SECCION VII.- RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Según la vía de ingreso al organismo: |  |  |  |
| Ingestión: |  | Induzca al vomito al paciente si se encuentra consciente, si se encuentra inconsciente no trate de inducir al vomito, llame inmediatamente al Médico. |  |
| Contacto con los ojos: |  | Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, si se presenta cualquier síntoma después del lavado, busque atención medica. |  |
| Contacto con la piel: |  | Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, si se presenta cualquier síntoma después del lavado, busque atención medica. |  |
| Inhalación: |  | Retire al lesionado del área contaminada si deja de respirar aplique respiración artificial. Aplique oxigeno si lo necesita. |  |
| Sustancia química considerada como: |  |  |  |
| Carcinogénica: No | Mutagénica: No |  | Teratogénica: No |
| Información complementaria: |  |  |  |
| CL50: |  | DL50: |  |
| Emergencia y primeros auxilios: Medidas precautorias en caso de: |  |  |  |
| Ingestión: |  | No inducir el vomito. Obtenga atención médica. |  |
| Contacto con los ojos: |  | Enjuagar con abundante agua al menos por 15 minutos, levantando los parpados. |  |
| Contacto con la piel: |  | Remueva la ropa, lavar el área de contacto con agua y jabón. |  |
| Inhalación: |  | Trasladar a la victima a una zona con aire fresco. Si la respiración se dificulta administrar oxigeno, si se detiene proporcionar respiración de boca a boca. |  |
| Otros riesgos o efectos a la salud: |  | El producto puede causar efectos serios en el sistema nervioso central, poli neuropatía, atrofia muscular, pigmentación de la retina. |  |
| Otra información importante para la atención médica primaria: |  | El paciente debe mantenerse bajo observación. |  |
| Antídotos: |  | En caso de ingestión aplique lavado gástrico con agua en abundancia. |  |

| SECCION VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME |  |
| --- | --- |
| Procedimiento y precauciones inmediatas: | Detener el derrame solo si se puede hacer sin correr riesgos. Evite el contacto con ojos y piel. Reducir los vapores con niebla de agua. |
| Método de mitigación: |  |
| Pequeños derrames: | Absorber con arena u otro material no inflamable. Colectar el material derramado en recipiente apropiado para su disposición final. |
| Grandes derrames: | Contener en diques, aislar el área de riego. Eliminar cualquier fuente de ignición. |
| Disposición: |  |

| SECCION IX.- PROTECCION ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA |  |
| --- | --- |
| Equipo de protección personal específico: | Clase H: Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para vapores. |

SECCION X.- INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION

SECCION XI.- INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

Clasificados todos los residuos de este material como residuo peligroso en la Norma NOM-052-SEMARNAT-1993, con clave CRETIB (T,I) y nº de INE, RPP5.1/23, en el agua fácilmente biodegradable: 95% después de 28 días.

| SECCION XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES |  |
| --- | --- |
| Para su manejo transporte y almacenamiento: | Material clasificado como líquido inflamable, deben tomarse precauciones para evitar que sus vapores formen mezclas explosivas. Evitar temperaturas extremas en su almacenamiento, almacenar en contenedores cerrados en área bien ventiladas. |  |
| Otras precauciones: | Pueden quedar residuos del producto en el recipiente vacio. Para el manejo de recipientes vacíos y residuos se deben tomar las mismas precauciones que en el manejo del producto. |  |

La información que contiene esta hoja de seguridad debe proporcionarse a cualquier persona que use, manipule, almacene, transporte o esté expuesta al producto. Toda la información referente a este producto y/o las sugerencias para su manipulación y uso se ofrecen de buena fe y se considera confiable a la fecha de su publicación, sin embargo, no se garantiza la precisión y/o suficiencia de dicha información, El Comprador deberá determinar por sí mismo, por pruebas preliminares, si el producto es adecuado para su propósito, incluyendo la mezcla con otros productos. La información contenida en esta hoja reemplaza cualquier hoja de seguridad anteriormente publicada.