| SECCION I.- DATOS GENERALES |  |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración: | 21 Enero de 2011 |
| Fecha de actualización: | 21 Enero de 2017 |
| Elaboró: | Química Arben, S.A de C.V. Tenayuca No. 64, Interior 201 Centro Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54030. T.Q.I Juan Manuel Trejo Hernández |
| Teléfonos de emergencia: | 53 90 15 98 (Química Arben) 55 59 15 88 (SETIQ) 01 800 00 214 00 (SETIQ) |

| SECCION II.- DATOS DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |
| --- | --- |
| Nombre químico: | Acetato de 1-Metoxi-2-Propanol. |
| Nombre comercial: | P.M. Acetato. |
| Familia química: | Glicoeteres propoxilados. |
| Sinónimos: | Acetato arcololv PMA, Acetato Metoxiisopropanol. |

| SECCION III.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | No. CAS |  | No. ONU |  | LMPE-PPT |  | LMPE-CT |  | LMPE-P |  | IPVS(IDHL) |  |
| 100 |  | 108-65-6 |  | 3272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación de los grados de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFPA |  |  |  |  |  |  | HMIS |  |  |  |  |  |  |
| S | I |  | R |  | RE |  | S |  | I |  | R |  | EPP |
| 1 | 2 |  | 0 |  | NA |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | G |

*EPP: G

| SECCION IV.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de ebullición a 760 mmHg: | 140 ºC |  |
| Temperatura de fusión: |  |  |
| Temperatura de inflamación: | 45.55 ºC |  |
| Temperatura de auto ignición: | 354 ºC |  |
| Densidad relativa: | 0.970 ºC |  |
| Peso molecular: | 132.2 |  |
| Estado físico: | Líquido. |  |
| Color: | Incoloro. |  |
| Olor: | Ligero olor a frutas. |  |
| Velocidad de evaporación (butil-acetato= 1): | 0.4ºC |  |
| Solubilidad en agua: | 20 |  |
| Presión de vapor (mmHg a 20ºC) | 20ºC |  |
| Porcentaje de volatilidad: | 100 |  |
| Límites de inflamabilidad o explosividad (% vol.): | Límite inferior: 1.5 | Límite superior: 10 |

| SECCION V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION |  |
| --- | --- |
| Medio de extinción: | Incendios pequeños: polvo químico seco, CO2, rocio de agua o espuma tipo alcohol. Incendios grandes: rocio de agua, niebla o espuma tipo alcohol. |
| Equipo de protección personal especifico a utilizar en labores de combate de incendios: | Use equipo de protección personal y equipo de aire autónomo. |
| Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios: | Aplicar agua fría a los lados de los contenedores, para enfriarlos y reducir la intensidad de las flamas. |
| Condiciones que conducen a otro riesgo especial: | Los vapores son inflamables y más pesados que el aire, los vapores pueden viajar a una distancia considerable hasta una fuente de ignición y regresar con flama. |
| Productos de la combustión que sean nocivos para la salud: | Monóxido de carbono y/o dióxido de carbono. |

| SECCION VI.- DATOS DE REACTIVIDAD |  |
| --- | --- |
| Condiciones de estabilidad: | Estable. |  |
| Condiciones de inestabilidad: | Fuego, chispas y calor. |  |
| Incompatibilidad: | Agentes oxidantes fuertes como: peróxido de hidrogeno, acido nítrico, acido perclórico o trióxido de cromo. |  |
| Productos peligrosos de la descomposición: | Monóxido de carbono y/o dióxido de carbono.. |  |
| Polimerización espontánea: | No ocurrirá. |  |
| Otras condiciones que se deben procurar durante el uso de la sustancia química peligrosa, a fin de evitar que reaccione: | Ninguna. |  |

| SECCION VII.- RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Según la vía de ingreso al organismo: |  |  |  |
| Ingestión: |  | Puede causar dolor de cabeza, estupor, irritación de la boca y garganta nauseas, desvanecimiento, irritación del tracto gastrointestinal, diarrea, etc. |  |
| Contacto con los ojos: |  | Puede causar ligera irritación, incluyendo sensación de quemadura, ojos rojos, y lagrimeo. |  |
| Contacto con la piel: |  | El contacto repetido o prolongado puede causar lesiones moderadas como enrojecimiento e hinchazón. |  |
| Inhalación: |  | Puede causar tos severa, axfixia ligera, mareos, desvanecimiento; a altas concentraciones puede causar estupor, dolor de cabeza, y nauseas. |  |
| Sustancia química considerada como: |  |  |  |
| Carcinogénica: No | Mutagénica: No |  | Teratogénica: No |
| Información complementaria: |  |  |  |
| Emergencia y primeros auxilios: Medidas precautorias en caso de: |  |  |  |
| Ingestión: |  | Si la victima está completamente consiente y/o alerta dele 2 o 3 vasos de agua tibia, no provoque el vomito, puede provocar daños a los pulmones, contacte a un medico inmediatamente. |  |
| Contacto con los ojos: |  | Lavar los ojos con agua corriente durante 15 minutos y contacte al médico inmediatamente. |  |
| Contacto con la piel: |  | Quitar la ropa contaminada y lave la piel contaminada con grandes cantidades de agua y jabón, enjuague con agua tibia durante al menos 15 minutos si la irritación persiste contacte a un médico. |  |
| Inhalación: |  | Trasladar a la victima donde haya aire fresco, si no respira dele respiración artificial, oxigeno si es necesario, contacte a un médico inmediatamente. |  |
| Otros riesgos o efectos a la salud: |  |  |  |
| Otra información importante para la atención médica primaria: |  |  |  |
| Antídotos: |  | En caso de sobre exposición, la atención del afectado debe ser dirigida al control de los síntomas y a la condición clínica. |  |

SECCION VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

Detener la fuente de la fuga si no hay peligro en hacerlo eliminar las fuentes de ignición, proteger con un dique y contener el derrame, use rociado de agua para reducir los vapores o desviar la tendencia de nube, evitar la entrada a vías fluviales, alcantarillado, sótanos o áreas confinadas colocar en recipiente sin fuga y cerrar herméticamente para dar disposición final apropiada en caso de ser necesario se debe usar un absorbente no combustible.

| SECCION IX.- PROTECCION ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA |  |
| --- | --- |
| Equipo de protección personal específico: | Mascarilla contra vapores orgánico, guantes de seguridad, Goggles o lentes de seguridad, ropa de algodón, zapatos de seguridad, mandil. |

SECCION X.- INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION

Clasificación: liquido inflamable.

Nombre de embarque: P.M. Acetato

Numero de Naciones Unidas: UN 3272

Numero de DOT: 26

En caso de accidentes: SETIQ 01 800 00 214 00

SECCION XI.- INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

De acuerdo con la disposiciones de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en materia de agua, aire, suelo, los desechos acuosos diluidos pueden biodegradarse.

| SECCION XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES |  |
| --- | --- |
| Para su manejo transporte y almacenamiento: | Almacénese en áreas bien ventiladas, manténgase alejado de chispas y fuego, mantenga los contenedores cerrados, cuando se transfiera mantenga los contenedores aterrizados, evite el contacto con los ojos, piel y ropa, después de manejar el material lávese con agua y jabón. |  |

La información que contiene esta hoja de seguridad debe proporcionarse a cualquier persona que use, manipule, almacene, transporte o esté expuesta al producto. Toda la información referente a este producto y/o las sugerencias para su manipulación y uso se ofrecen de buena fe y se considera confiable a la fecha de su publicación, sin embargo, no se garantiza la precisión y/o suficiencia de dicha información, El comprador deberá determinar por sí mismo, por pruebas preliminares, si el producto es adecuado para su propósito, incluyendo la mezcla con otros productos. La información contenida en esta hoja reemplaza cualquier hoja de seguridad anteriormente publicada.