| SECCION I.- DATOS GENERALES |  |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración: | 17 Enero de 2011 |
| Fecha de actualización: | 17 Enero de 2017 |
| Elaboró: | Química Arben, S.A de C.V. Tenayuca No. 64, Interior 201 Centro Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54030. T.Q.I Juan Manuel Trejo Hernández |
| Teléfonos de emergencia: | 53 90 15 98 (Química Arben) 55 59 15 88 (SETIQ) 01 800 00 214 00 (SETIQ) |

| SECCION II.- DATOS DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |
| --- | --- |
| Nombre químico: | 2, 2,4-trimethyl-1,3-pentanediol mono (2-methylpropanoate. |
| Nombre comercial: | Texanol. |
| Familia química: | . |
| Sinónimos: | 000701. |
| Otros datos relevantes: | Fórmula: C12H24O3 |

| SECCION III.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | No. CAS |  | No. ONU |  | LMPE-PPT |  | LMPE-CT |  | LMPE-P |  | IPVS(IDHL) |  |
| 100 |  | 25265-77-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación de los grados de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFPA |  |  |  |  |  |  | HMIS |  |  |  |  |  |  |
| S | I |  | R |  | RE |  | S |  | I |  | R |  | EPP |

| SECCION IV.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS |  |
| --- | --- |
| Punto de ebullición: | 254-260.5 ºC |
| Gravedad especifica: | 1.95 ºC |
| Densidad de vapor: | 7.5 ºC |
| Punto de congelación: | -50 ºC |
| Densidad relativa: | 0.81 ºC |
| Peso molecular: | 216.32 |
| Estado físico: | Líquido. |
| Color: | Incoloro |
| Olor: | Suave. |
| Velocidad de evaporación: | 0.002 |
| Solubilidad en agua: | 858 |
| Presión de vapor: | 0.013 |
| viscosidad: | 13.5 |

| SECCION V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION |  |
| --- | --- |
| Medio de extinción: | Aspersión de agua, producto químico seco, dióxido de carbono, espuma.. |
| Procedimientos especiales para combatir el fuego: | Use aparatos con su propia carga de oxigeno y ropas protectoras apropiadas. |
| Productos de combustión peligrosa: | Dióxido de carbono, monóxido de carbono. |
| Peligros inusuales de incendio y explosión: | Ninguno. |

| SECCION VI.- DATOS DE REACTIVIDAD |  |
| --- | --- |
| Condiciones de estabilidad: | Estable. |  |
| Incompatibilidad: | Este material reacciona con agentes altamente oxidantes. |  |
| Polimerización espontánea: | No ocurre. |  |

| SECCION VII.- RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Según la vía de ingreso al organismo: |  |  |  |
| Ingestión: |  | Nauseas y vomito, daño a tracto digestivo. |  |
| Contacto con los ojos: |  | Todo material en los ojos debe lavarse inmediatamente con agua. Si fuera fácil, quítese las lentes de contacto. Si los síntomas persisten, busquen auxilio médico. |  |
| Contacto con la piel: |  | Tras el contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante agua jabón. Si se presentan síntomas busque auxilio médico. |  |
| Inhalación: |  | Si hay síntomas, traslade al aire libre. Si los síntomas persisten, busque auxilio médico. |  |
| Sustancia química considerada como: |  |  |  |
| Carcinogénica: No | Mutagénica: No |  | Teratogénica: No |
| Información complementaria: |  |  |  |
| CL50: |  | DL50: 4.36 g/kg en rata. |  |
| Emergencia y primeros auxilios: Medidas precautorias en caso de: |  |  |  |
| Ingestión: |  |  |  |
| Contacto con los ojos: |  |  |  |
| Contacto con la piel: |  |  |  |
| Inhalación: |  |  |  |
| Otros riesgos o efectos a la salud: |  |  |  |
| Otra información importante para la atención médica primaria: |  |  |  |
| Antídotos: |  |  |  |

| SECCION VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME |  |
| --- | --- |
| Procedimiento y precauciones inmediatas: | Eliminar toda fuente de ignición, mantenga el producto lejos de cloacas, cursos de agua y suelos. |
| Método de mitigación: |  |
| Pequeños derrames: | Absorba el material derramado con vermiculita u otro material inerte, colóquelo en recipientes adecuados y elimínelo a través de un contratista autorizado que se ocupe de la eliminación de desechos. |
| Grandes derrames: | Lave la zona del derrame con aspersor de agua. Prevenga la salida de drenes, de alcantarillas, o de secuencias que entran. Contener para desechar posteriormente. |

| SECCION IX.- PROTECCION ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA |  |
| --- | --- |
| Equipo de protección personal específico: |  |

SECCION X.- INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION

Las descripciones de transporte pueden variar basadas en el modo de transporte, las cantidades y/o el tamaño del paquete. Consulte con el expertor en materiales peligrosos de su compañía por información específica con su situación.

SECCION XI.- INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

A continuación se indican los datos de que se dispone sobre toxicidad aguda. So lo desea, puede solicitar más información sobre toxicidad.

Este material se biodegrada con facilidad y no es probable que se bioconcentre. Se prevé que tendrá escaso potencial de afectar organismos acuáticos.

BOD-5 Y BOD-20 no se determinaron por que la solubilidad en agua del articulo a probar no alcanza al nivel mínimo que requiere la prueba.

| SECCION XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES |  |
| --- | --- |

La información que contiene esta hoja de seguridad debe proporcionarse a cualquier persona que use, manipule, almacene, transporte o esté expuesta al producto. Toda la información referente a este producto y/o las sugerencias para su manipulación y uso se ofrecen de buena fe y se considera confiable a la fecha de su publicación, sin embargo, no se garantiza la precisión y/o suficiencia de dicha información, El comprador deberá determinar por sí mismo, por pruebas preliminares, si el producto es adecuado para su propósito, incluyendo la mezcla con otros productos. La información contenida en esta hoja reemplaza cualquier hoja de seguridad anteriormente publicada.