| SECCION I.- DATOS GENERALES |  |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración: | 24 de Enero de 2011 |
| Fecha de actualización: | 12 de Enero de 2017 |
| Elaboró: | Química Arben, S.A de C.V. Tenayuca No. 64, Interior 201 Centro Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54030. T.Q.I Juan Manuel Trejo Hernández |
| Teléfonos de emergencia: | 53 90 15 98 (Química Arben) 55 59 15 88 (SETIQ) 01 800 00 214 00 (SETIQ) |

| SECCION II.- DATOS DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |
| --- | --- |
| Nombre químico: | Tricloroetileno. |
| Nombre comercial: | Tricloroetileno. |
| Familia química: | Hidrocarburos clorados. |
| Sinónimos: | Tricloroetano, Tricloro. |
| Otros datos relevantes: | Fórmula: CHCl=CCl2 |

| SECCION III.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | No. CAS |  | No. ONU |  | LMPE-PPT |  | LMPE-CT |  | LMPE-P |  | IPVS(IDHL) |  |
| 99 |  | 79-01-6 |  | 1710 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
| Clasificación de los grados de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFPA |  |  |  |  |  |  | HMIS |  |  |  |  |  |  |
| S | I |  | R |  | RE |  | S |  | I |  | R |  | EPP |
| 2 | 1 |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  | K |

*EPP:

| SECCION IV.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de ebullición a 760 mmHg: | 86-88 ºC |  |
| Temperatura de fusión: | ND ºC |  |
| Temperatura de inflamación: | Ninguno ºC |  |
| Temperatura de auto ignición: | ND ºC |  |
| Densidad relativa: | 1.465 |  |
| Peso molecular: | ND |  |
| Estado físico: | Líquido Transparente. |  |
| Color: | Incoloro |  |
| Olor: | Éter. |  |
| Velocidad de evaporación (éter etílico= 1): | 0.28 |  |
| Solubilidad en agua: | 0.11 % en peso |  |
| Presión de vapor (mmHg a 20ºC) | 57.8 |  |
| Porcentaje de volatilidad: | 100 |  |
| Límites de inflamabilidad o explosividad (% vol.): | Límite inferior: 7.8 | Límite superior: 52 |

| SECCION V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION |  |
| --- | --- |
| Medio de extinción: | Agua, productos químicos secos o bióxido de carbono. |
| Equipo de protección personal especifico a utilizar en labores de combate de incendios: | Para casos de fuego o concentraciones desconocidas utilizar el quipo de aire autónomo y equipo de bombero. |
| Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios: | Bomberos deben usar aparatos respiratorios autónomos a demanda de presión aprobados por MSHA y NIOSH, contra la posible exposición al cloruro de hidrogeno y rastros posibles de Fosgeno. |
| Condiciones que conducen a otro riesgo especial: | Los vapores del producto forman con aire mezclas inflamables o explosivas a temperatura ambiente, además pueden alcanzar fuentes de ignición distantes, se acumulan en áreas bajas y se concentran en áreas confinadas. |
| Productos de la combustión que sean nocivos para la salud: | Monóxido de carbono (CO) y bióxido de carbono (CO2), vapores de combustión no bien definidos que pueden contener componentes tóxicos. |

| SECCION VI.- DATOS DE REACTIVIDAD |  |
| --- | --- |
| Condiciones de estabilidad: | Estable. |  |
| Condiciones de inestabilidad: | Contacto con fuentes de ignición (flama, quemadores, chispas, cigarros, etc.). |  |
| Incompatibilidad: | Agentes oxidantes fuertes como ácido acético o nítrico. |  |
| Productos peligrosos de la descomposición: | Cloruro de hidrogeno y posibles rastros de fosgeno. |  |
| Polimerización espontánea: | Condiciones que deben evitarse: ninguna. |  |
| Otras condiciones que se deben procurar durante el uso de la sustancia química peligrosa, a fin de evitar que reaccione: | No aplicable. |  |

| SECCION VII.- RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Según la vía de ingreso al organismo: |  |  |  |  |
| Ingestión: |  | Nauseas y vomito. |  |  |
| Contacto con los ojos: |  | Irritación, conjuntivitis y visión borrosa. |  |  |
| Contacto con la piel: |  | Irritación y dermatitis. |  |  |
| Inhalación: |  | Irritación de garganta, dolor de cabeza y mareo. |  |  |
| Sustancia química considerada como: |  |  |  |  |
| Carcinogénica: No | Mutagénica: No |  | Teratogénica: No |  |  |
| Información complementaria: |  |  |  |  |
| CL50: |  | DL50: |  |  |
| Emergencia y primeros auxilios: Medidas precautorias en caso de: |  |  |  |  |
| Ingestión: |  | Si la persona está consciente: debe usar gran cantidad de agua. No induzca el vomito. Lleve inmediatamente a un hospital o a un Médico. Si esta inconsciente o con convulsiones, lleve inmediatamente a un hospital. No intente administrar nada por la boca a una persona que ha perdido el sentido. |  |  |
| Contacto con los ojos: |  | Enjuague los ojos y la piel con bastante agua durante por lo menos 15 min mientras retira la ropa y los zapatos contaminados. Si se presenta irritación, consulte con un medico. Limpie la ropa y los zapatos contaminados a fondo antes de volverlos a usar o deséchelos. |  |  |
| Contacto con la piel: |  | Enjuague los ojos y la piel con bastante agua durante por lo menos 15 min mientras retira la ropa y los zapatos contaminados. Si se presenta irritación, consulte con un Médico. Limpie la ropa y los zapatos contaminados a fondo antes de volverlos a usar o deséchelos. |  |  |
| Inhalación: |  | Saque a la persona al aire fresco. Si no está respirando, administre respiración artificial, preferentemente boca a boca. Si la respiración es dificultosa, administre oxigeno y llame al Médico. |  |  |
| Otros riesgos o efectos a la salud: |  | El producto puede causar efectos serios en el sistema nervioso central, poli neuropatía, atrofia muscular, pigmentación de la retina. |  |  |
| Otra información importante para la atención médica primaria: |  | Jamás administre adrenalina después de la sobreexposición al tricloroetileno. La sobreexposición al tricloroetileno puede causar una mayor sensibilidad del corazón a la adrenalina. |  |  |
| Antídotos: |  | En caso de ingestión aplique lavado gástrico con agua en abundancia. |  |  |

| SECCION VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME |  |
| --- | --- |
| Procedimiento y precauciones inmediatas: | Eliminar toda fuente de ignición, mantenga el producto lejos de cloacas, cursos de agua y suelos. |
| Método de mitigación: |  |
| Pequeños derrames: | Utilice material absorbente. |
| Grandes derrames: | Evacue el área y bombee a contenedores metálicos cerrados. |
| Disposición: | Quemar en un incinerador adecuado. Cualquier método de disposición debe respetar la legislación y regulaciones locales. |

| SECCION IX.- PROTECCION ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA |  |
| --- | --- |
| Equipo de protección personal específico: | Clase: cada vez que sea necesario, se deben usar botas, mandiles o trajes químicos para evitar el contacto con la piel. La ropa protectora personal y el equipo deben estar conformes con los reglamentos. |

SECCION X.- INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION

SECCION XI.- INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

Es responsabilidad del usuario conocer La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como sus reglamentos vigentes.

Evitar la penetración en las aguas superficiales, en las aguas residuales y en el terreno.

Si el producto es liberado en suelos, es susceptible de biodegradación por microorganismos, en agua se evapora y se degrada, el tiempo es variable. Si se libera a la atmósfera se mantiene en fase vapor, siendo degradado por la luz solar.

| SECCION XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES |  |
| --- | --- |
| Para su manejo transporte y almacenamiento: | Observar precaución y cuidado razonables. Almacenar en un lugar fresco. Los vapores de este producto se concentraran en tanques de almacenamiento y otros lugares confinados. No entre áreas donde sospecha que existen vapores, a no ser que use equipo especial de respiración y haya otro observador presente para asistencia en caso necesario. Puede requerirse mayor ventilación o protección respiratoria para reducir el potencial de sobre exposición a vapores. |  |
| Otras precauciones: | Debe instalarse una conexión a tierra física en equipos y líneas usados durante el almacenamiento y transferencia del producto para reducir la energía estática capaz de generar fuego o explosión. Lavar la ropa usada, en caso de ocurrir contaminación. Almacenar en el contenedor original a temperatura ambiente o baja y protegerlo contra daño físico. |  |

La información que contiene esta hoja de seguridad debe proporcionarse a cualquier persona que use, manipule, almacene, transporte o esté expuesta al producto. Toda la información referente a este producto y/o las sugerencias para su manipulación y uso se ofrecen de buena fe y se considera confiable a la fecha de su publicación, sin embargo, no se garantiza la precisión y/o suficiencia de dicha información, El comprador deberá determinar por sí mismo, por pruebas preliminares, si el producto es adecuado para su propósito, incluyendo la mezcla con otros productos. La información contenida en esta hoja reemplaza cualquier hoja de seguridad anteriormente publicada.